附件：

## 技术参数及规格

（一）云计算机教室

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云课堂主机 | 技术参数要求： 1.软硬件一体化设备，CPU配置不低于2块Intel E5-2600V3系列,内存配置不少于96GB，并在满足96G配置的情况下预留不少于6个内存扩展槽位；至少提供720GB容量的SSD企业级固态硬盘，以及1TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘，并在满足以上硬盘配置情况下提供不少于6个硬盘扩展槽位，保留拆机查验的权利； 2.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持56路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件。从服务器加电到56路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过180秒，56路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频； 3.为保证每间教室的独立教学环境，服务器需支持每教室一台的分布式部署，同时支持网络中心通过浏览器实现集中平台化管理。 4.支持C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机。并支持对于所有虚拟终端实现一键重启、关机、重置等功能，支持虚拟桌面断线自动重连； 5.在一台服务器所提供56路虚拟桌面上，可实现Google Earth或iRobotQ3D一类轻量级3D教学软件的流畅运行，无软件兼容性或性能问题，保留实际测试权利； 6.服务器需支持虚拟机应用加速功能,要求教学应用软件,After Effects平均启动时间小于24秒，Dreamweaver启动时间小于5秒； 7.当单一教室数量超过56人时，服务器需要支持多台集群，灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 8.支持系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理,不需要第三方LDAP系统；支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控。可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增； 9.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务； 10.投标时须提供所投具体型号产品需通过中央电教馆2016年数字校园综合解决方案测试合格材料复印件。 | 台 | 2 |
| 2 | 云课堂 终端 | 1.为保证教学软件系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用集成显示器的ARM架构一体机设备，处理器不得低于Cortex A9 四核，处理器主频不得低于1.6GHz；内存容量不低于1GB；提供不少于4GB的内置存储空间。提供不少于4个USB 2.0接口、1个百兆网口、1对音频输入输出接口。显示器不小于19.5英寸, 支持最大分辨率不低于1600*900。 2.软硬件一体化设备，支持内置虚拟桌面客户端程序可免身份验证,直接登录虚拟桌面。 3.自由时间内可由学生自行选择加载所需的操作系统界面，上课时根据授课需要，可以实现在学生端无需重启的情况下，老师强制性一键切换操作系统。 4.能稳定流程运行主流教学应用软件，包含但不限于Office全系列软件，绘声绘影、PhotoShop等软件。对所列软件保留测试权利。 5.为方便教学，要求所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机，支持云桌面一键重启、重置等功能，断线后自动重连。 6.为促进教学互动，要求一体云终端提供LED互动信号灯，并能与终端状态联动，根据终端的不同状态显示不同的颜色，便于老师能够更直观的了解每个学生终端的状态。 7.配套提供优质键盘鼠标及头戴式耳麦。 8. 考虑设备兼容性及产品质量，所投产品须与云课堂主机同一品牌。 | 台 | 112 |
| 3 | 云课堂 软件 | 技术参数要求： 1.教学管理软件可以选择多种独立的教学环境，并可以一键切换教学环境。 2.教学管理软件可以选择关闭学生终端和教学服务器，也可以选择只关闭学生终端。 3.支持老师实时监看单一、多个学生机的屏幕，每一个监看窗口，系统都动态分配一个频道，保证了各监看窗口是同时传输；不仅能同时监看多个学生屏幕，而且能实时监看各学生机的鼠标形状变化和移动轨迹。 4.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学。 5.支持老师将指定学生的屏幕。 6.支持老师将选中的文件分发给学生，可以分发给所有学生，也可以分发给指定学生。 7.支持学生将选中的文件提交给老师。 8.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助。 9.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。 10.支持老师禁止学生上网，可以针对所有学生锁屏，也可以针对部分学生锁屏。 11.支持老师禁止学生连接存储设备，包括U盘、移动硬盘等。 12.默认提供作业空间、云课堂管理等应用，并提供应用扩展功能。 13.支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间限制，老师可以随时更改作业的内容。学生端可以看到老师布置完的作业。 14.作业空间提供网盘功能，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用。 15.支持学生通过学生客户端将作业交给老师，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语。 16.支持老师在线打开学生作业，格式包括WORD、TXT、图片等。在线查看学生作业后，可以在作业空间中打分并录入评语。 17.支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评。 18.支持老师从作业空间上批量下载学生的作业。 19.支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，需要输入用户名、密码。 20.考虑设备兼容性及产品质量，所投产品须与云课堂主机同一品牌。 | 套 | 2 |
| 4 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个，USB接口≥1个； 2.交换容量≥256Gbps，包转发率≥51Mpps； 3.支持Voice VLAN，基于MAC/协议/IP子网/端口的VLAN，MAC地址自动学习和老化，静态、动态、黑洞MAC表项； 4.支持IPv4、Ipv6静态路由、RIP、RIPng等三层路由和组播功能； 5.支持DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Snooping Option82； 6.管理特性：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； 7.考虑设备兼容性，所投产品须与云课堂主机同一品牌。 | 台 | 6 |
| 5 | 网络机柜 | 1200*600*600mm ，24U喷塑4根，可安全接地，托盘3个，6位电源插板一个，散热风扇1个，钢化玻璃前门带锁，全钢后门。 | 台 | 2 |
| 6 | 稳压电源（不小于20KVA） | 三相，功率：不小于20KVA； 输入电压范围：相电压150—250V、线电压260—430V，最好达到：相电压150—280V、线电压260—480V； 输出电压范围：相电压220V，线电压380V，稳压精度：相电压220V+3%，线电压380V+3%； 频率：50Hz-60Hz； 调整时间：<1秒（输入电压变化10%）；效率>90%； 环境温度：-10°C至40°C；温升<60°C； 波形失真：无附加波形失真；抗电强度：1500V/1min； 绝缘电阻：单相>5MΩ，三相>2MΩ； 保护功能：过压保护，过流保护； 应急直通：稳压市电双路切换； 输出显示：三相电流，电压输出显示。 | 台 | 2 |
| 7 | 学生桌 | 桌子尺寸：长120cm*宽55cm*高75cm； 采用一级品高密度三聚氰胺双饰面人造板；桌面厚度不小于18mm，其余板材厚度不小于16mm，板材质地应符合GB/T15102-94中一等品标准的要求；耐磨，耐划，耐高温，一次成型，封边处理； 结构合理、稳定性好，不设键盘抽屉； 电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。 | 张 | 112 |
| 8 | 学生凳 | 凳子尺寸：长34cm*宽24cm,凳面板厚为25 mm，一级品高密度三聚氢氨板，方凳钢件部分用料为25*25 mm，壁厚为1.2 mm。 所有钢件均需喷塑，与桌面同颜色。 面板与钢架连接穿心螺丝。 | 张 | 112 |
| 9 | 教师桌 | 桌子尺寸：长140cm*宽60cm*高75cm； 采用一级品高密度三聚氰胺双饰面人造板；桌面厚度不小于18mm，其余板材厚度不小于16mm，板材质地应符合GB/T15102-94中一等品标准的要求；耐磨，耐划，耐高温，一次成型，封边处理； 立式机箱位1个，净空20cm（可根据机箱适当调整）； 结构合理、稳定性好，设键盘抽屉； 电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理。 | 套 | 2 |
| 10 | 施工与材料 | ①整个教室的布线材料等,完成114台计算机的安装布线； ②裸露在外的过道走线用钢制线槽覆盖，钢制线槽(厚度≥1.2mm)，钢制线槽内加套PVC线槽保护，拐角处需采用圆弧性钢制转角联接，转角两边接头卡在钢槽内，缝隙处用玻璃胶密封； ③品牌/10A 250V多功能双排电源插座, 6位以上，超五类双绞线、RJ-45头，网络信息插座，三孔电源插座，主干线6mm²，护套2.5mm²电源线、PVC线槽等； ④电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理，整个机房布线整洁大方。 ⑤计算机教室铜制门牌（尺寸：400mm*300mm） 潜山县第二中学 学生计算机教室 注意： ①施工辅材数量以现场实际需求为准，结算时，施工辅材项以成交价格为准，不增加额外费用，供应商可自行踏勘现场； ②室内所用线材、管材须符合强弱电布线要求，所有线路中间不得剥接，套PVC管； ③施工辅材必须达到国家标准，不可使用劣质材料，以免引起安全事故. | 批 | 1 |

说明：投标人所投产品技术参数及规格必须符合或优于上述技术参数及规格。

（二）教师机电脑

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用笔记本电脑 | 处理器：Intel酷睿I5 6200U处理器 内存：4GB DDR4L 2133 MHz 内存，2根内存插槽，最高可扩 充至12 GB 系统内存 显示屏：14寸 16:9 (1366x768) LED雾面屏 硬盘：500G 5400转 显示卡：Nvidia GT920 2G独立显卡 包鼠：原装同品牌包和鼠标 接口：3×USB 3.0 &1×USB 2.0共四个USB 接口 支持关机充电 指纹识别/自带蓝牙4.0 多合1读卡器 摄像头 1×麦克风输入插孔 耳机输出插孔 1 x VGA接口 Mini D-sub 15-pin支持外接显示器 1×RJ-45插孔 1×HDMI接口 品质及安全：MTBF(平均无故障时间)不低于22万小时/显示屏无亮点显示，有亮点包换/可定位并锁定笔记本，远程设置特定文件隐藏功能/可鼠标操作中文bios设置管理功能，并提供硬盘加密保护 /服务：整机含电池两年质保/专业的技术工程师7x24小时在线远程协助；常见问题按钮化服务平台操作模式，一键即可联络工程师协助解决。 | 台 | 114 |
| 2 | 商用台式电脑 | 处理器：Inter Core i3-4170（3.6GHz）英特尔第四代处理器，性能稳定，运行流畅，轻松面对工作任务。 操作系统：Windows 10中文版 显卡：GT730 2G独立显卡 内存：4G内存 硬盘：1T7200转硬盘 光驱： DVD 显示器描述：选配原装显示器 声卡：集成声卡 键盘鼠标：USB键鼠套装 数据传输：读卡器/集成千兆网卡 稳定系统：散热（双重温控）/硬盘防震/电源稳压设计 绿色环保：节能认证、光触媒空气净化功能、360°防电磁辐射、ROHS无铅认证，180w电源 详细接口介绍：标配带HDMI+VGA接口，轻松实现双屏2*USB3.0方便急速传输。 | 台 | 2 |

说明：投标人所投产品技术参数及规格必须符合或优于上述技术参数及规格。