附件：

货物需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价函的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。

一、7吨洗扫车（1辆）

（一）主要参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 底盘型号 | QL1070BUKACY（国VI）或优于 |
| 底盘生产厂家 | 相当于庆铃汽车股份有限公司底盘或优于 |
| 底盘发动机型号 | 4KH1CN6LB或优于 |
| 底盘发动机功率(kw) | ≥88 |
| 副发动机型号 | 4JB1-TCH或优于 |
| 副发动机功率(kw) | ≥68 |
| 外形尺寸（长（mm） | 6350-6550 |
| 外形尺寸（宽）（mm） | 2000-2200 |
| 外形尺寸（高）（mm） | 2300-2500 |
| 满载最大总质量（kg） | ≤7300 |
| 整备质量（kg） | 5400-5700 |
| 额定载质量（kg） | 1550-1750 |
| 最高车速（km/h） | ≥95 |
| 轴距（mm） | ≥3815 |
| 驾驶室准乘人数（人） | 2 |
| 前悬/后悬（mm） | ≥1000/1660 |
| 接近角/离去角（°） | ≥24/14 |
| 最大洗扫宽度（m） | ≥3 |
| 洗扫速度（km/h） | 3月20日 |
| 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |
| 高压水泵型号 | NX-C85/120R或优于 |
| 高压水泵压力（Mpa） | ≥12 |
| 高压水泵流量(l/min) | ≥85 |
| 清水罐容积(L) | ≥4500 |
| 污水垃圾箱容积(L) | ≥2800 |
| 污水垃圾箱制作材料 | SUS304或优于 |
| 清水箱制作材料 | Q345B或优于 |
| 喷水架动作状况 | 左右两段短折臂具有自动避障功能 |
| 喷水架特定要求 | 在吸嘴前，V形布置 |
| 限速装置 | 出厂前已将副发转速调至额定范围内，避免存在超速现象 |

（二）主要性能

1、整车采用中置四盘扫+中置V型高压喷管+后置单吸口吸嘴结构配置，车辆标准配置作业模式具有全洗扫、全清洗、全扫3种作业模式。

2、高压水泵通过电磁离合器实现独立控制，可随时进行扫路作业与清洗作业功能的切换，集扫路车与清洗车功能于一体，一车多用,四季可用。

3、高压清洗系统采用“V型喷管和半环绕吸嘴无间隙高压喷嘴装置”布置形式。

4、采用后门蝶阀排放污水装置，可对污水、淤泥进行有效分离并随时根据垃圾箱内污水情况将污水单独排放，有效延长清洗扫路车连续作业时间，大大提高了作业效率。

5、扫刷和喷杆装置具有自动避障保护功能，即使在车辆作业时扫刷或喷杆前方碰到障碍物，扫刷喷杆也能实现避障，彻底保护元器件不受损坏。

6、具有液压缓冲式扫刷地距自动调节技术，使扫刷与地面的接触力保持在一个固定值，扫刷与地面接触面保持不变，扫刷磨损后可以自动补偿，同时辅助链条弹簧机械调节装置，确保清扫效率不受影响。

7、高压水泵流量小压力高，清洗能力强；采用高压离心风机，抽吸能力强，洗扫效果好，车辆具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收等多种作业功能。

8、具有环卫车路面及路肩石刷洗装置，此装置是利用加厚的立扫盘对路缘石侧面进行喷水刷洗，同时扫除路缘的沙土垃圾。

9、具有多种安全报警装置：清水箱低水位，污水垃圾箱高水位，作业提示，副发动机水温、机油压力，倒车提示等，垃圾箱倾翻、复位，后门开闭安全报警装置。

10、垃圾箱具有自动倾翻卸料功能，内设高压自清洗装置，可快速冲洗垃圾箱；配备高压清洗枪，能对全车进行自清洁，还能对人行步道及街道小广告等“牛皮癣”进行清洗和清除。

11、具有气力净管防冻装置，能彻底清除水路系统内残留积水，确保各元件、管道在冬季不结冰，免受损坏。

12、采用CAN总线控制、智能化控制系统，在驾驶室内即可实现所有动作的执行。

13、车辆须符合交管部门上牌相关要求，确保车辆能够入户上牌。

二、7吨洒水车（1辆）

（一）主要参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF (国六)或优于 |
| 底盘发动机型号 | Q23-115E60或优于 |
| 底盘发动机额定功率/转速（kW/（r/min）） | ≥85/3000 |
| 底盘发动机最大净功率/转速（kW/（r/min）） | ≥82/3000 |
| 外形尺寸（长）(mm) | 5800-6000 |
| 外形尺寸（宽）(mm) | 2000-2100 |
| 外形尺寸（高）(mm) | 2200-2300 |
| 罐体公告容积（m³） | ≥3.85 |
| 轴距（mm） | ≥3308 |
| 总质量（kg） | ≤7360 |
| 整备质量（kg） | 3500-3700 |
| 额定载质量（kg） | 3650-3750 |
| 最高车速（km/h） | ≥110 |
| 驾驶室准乘人数（人） | 2 |
| 洒水泵型号 | 65QZ-40/50(N)或优于 |
| 洒水泵扬程(m) | ≥50 |
| 洒水泵流量(m³/h) | ≥40 |
| 冲洗宽度(m) | ≥12 |
| 洒水速度（km/h） | 5～20 |
| 后高喷射程(m) | ≥30 |
| 接近角/离去角（°） | ≥15/15 |
| 前悬/后悬（mm） | ≥1050/1500 |
| 驾驶室调温措施 | 配原厂冷暖空调 |

（二）主要性能

1、采用国内知名品牌自吸式离心泵，水泵由底盘发动机取力通过传动轴传动，工作平稳传动效率高；采取国内低平冲洗工作模式。

2、位于车身后部的高喷水枪操纵灵活，工作角度范围大，可用于路边各种高度及位置的树木的浇灌，同时作业过程中操作人员可与驾驶员进行语言或手势的沟通，提高作业的安全性，另外高喷水枪还具有辅助消防功能，高喷水枪可调节成柱状或雾状；

3、配有前左右洒水和后左右柱状侧冲，喷嘴可调。

4、后平台左侧加装20米低压胶管的绞盘，方便作业人员对路边两侧较远距离的绿化带或花圃进行洒水浇灌等作业。

5、后保险杠处装有两个喷头，用于日常洒水，起到增湿、降尘的作业。

6、左右侧冲、前后洒等作业功能可在驾驶室内进行操作。

7、开关控制阀件、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，储水罐采用高强度钢板制作，内部经特殊工艺处理，不锈蚀。

8、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

9、车辆须符合交管部门上牌相关要求，确保车辆能够入户上牌。

注：本项目“货物需求及技术要求”由采购人提供并负责解释。