# 采购需求

本项目采购标的的所属行业：其他未列明行业

一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 完成本项目所有服务并出具审核报告后10日内一次付清。 |
| 2 | 服务地点 | 潜山市 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起45日历天。 |

### 二、服务需求：

### 检测内容

### 1.318国道（潜山市城区南外环路段）大中修工程竣工质量鉴定复测

| 单位工程 | 分部工程 | 试验检测项目 |  | 检测设备 | 检测频率 | 检测数量或单元数 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 |  | 激光自动弯沉仪 | 以每半幅每公里为评定单元，每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测 | 15.7KM |  |
|  |  | 沥青路面车辙 |  | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个检测结果，合格率按合同段统计 | 47KM |  |
|  |  | 平整度 |  | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个IRI，合格率按合同段统计 | 47KM |  |
|  |  | 路面抗滑 | 横向力系数 | 横向力系数测试车 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个检测结果 | 47KM |  |
|  |  |  | 构造深度 | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1个检测结果 | 47KM |  |
|  |  |  | 摩擦系数 | 摆式摩擦系数测定 仪 | 双车道每公里 1 处，每处 1 点 | 24点 |  |
| 路面工程质量评定（含报告出版费） |  |  |  |  | 建设项目、合同段、单位、分部、分项工程评定 | 7.834KM |  |

- 2.潜山市环河西路（西河大桥-S342段改建工程）竣工质量鉴定复测

| 单位工程 | 分部工程 | 试验检测项目 |  | 检测设备 | 检测频率 | 检测数量或单元数 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程 | 路面面层 | 沥青路面弯沉 |  | 激光自动弯沉仪 | 以每半幅每公里为评定单元，每评定单元检测不少于 40 点，各车道交替检测 | 26.56KM |  |
|  |  | 沥青路面车辙 |  | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个检测结果，合格率按合同段统计 | 26.56KM |  |
|  |  | 平整度 |  | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个IRI，合格率按合同段统计 | 26.56KM |  |
|  |  | 路面抗滑 | 横向力系数 | 横向力系数测试车 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1 个检测结果 | 26.56KM |  |
|  |  |  | 构造深度 | 激光断面仪 | 全线逐车道连续检测，每 100m输出 1个检测结果 | 26.56KM |  |
|  |  |  | 摩擦系数 | 摆式摩擦系数测定 仪 | 双车道每公里 1 处，每处 1 点 | 14点 |  |
| 桥梁工程 | 桥面系 | 桥面平整度 |  | 3m直尺 | 每联≤100m用3m直尺测3处，每处连续检测3尺，每联≥100m时，逐车道连续检测，每 100m 输出 1 个检测结果 | 27尺 |  |
| 路面工程质量评定（含报告出版费） |  |  |  |  | 建设项目、合同段、单位、分部、分项工程评定 | 13.28KM |  |

### 三、报价要求

各供应商应合理报价。[报价包括但不限于本项目需求的全部服务及所需检验费、设备维修保养费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、通讯费、办公费、资料费、招标代理服务费、售后服务费及完成项目应有的全部费用]

- 四、人员最低配备要求

| - 职位 | - 条件 | - 人数 |
| --- | --- | --- |
| - 项目负责人 | - ①具有交通运输类相关专业高级工程师及以上职称； - ②持有交通运输部与人社部联合颁发的（或交通运输部颁发的）公路水运工程试验检测师（或试验检测工程师）资格证书。 | - 1 |
| - 公路水运工程试验检测师检测师 | - ①具有交通运输类相关专业中级及以上专业技术职称； - ②持有交通运输部与人社部联合颁发的（或交通运输部颁发的）公路水运工程试验检测师(或试验检测工程师)资格证书(道路工程或公路专业或材料专业)。 | - 1 |
| - 助理试验检测师 | - ①具有交通运输类相关专业初级及以上专业技术职称； - ②持有交通运输部与人社部联合颁发的(或交通运输部颁发的)公路水运工程助理试验检测师(或试验检测员)资格证书。 | - 1 |
| - 注:以上人员提供职称证书、资格证书及公路水运工程质量试验检测管理信息系统(https://www.ttiis.cn/PCWeb/OrgQuery/Index)的查询结果截图，并且提供上述人员企业注册地社保部门出具的近3个月中任意一月的社保缴纳证明材料影印件（事业单位可提供主管部门出具的养老保险情况证明材料）。若提供人员配备中有退休人员的，应符合国家法律法规关于从业人员执业年龄的规定，同时响应文件中须提供身份证、退休证及供应商企业聘用合同(劳务合同)，提交的证书中聘用企业名称必须与供应商企业名称一致。 |  |  |

- 五、试验检测技术要求

- 检测单位按采购人的要求进行检测，进行验收的相关工作并配合采购人完成服务项目质量检验评价报告，参加采购人组织的质量检查。

- （1） 根据施工设计图纸、国家有关法律、法规、工程建设施工规范、强制性条文、验评标准，相关工程检测规范，符合本项目工程所在地行政主管部门相关规定，供应商提供的检测服务内容须满足合同约定和采购需求。

- （2）供应商必须确保其各项检测数据真实有效，必须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学，并能准确反映检测项目的质量情况，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任，现场取样须符合规范要求，供应商违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任并要求其赔偿损失。

- （3）提交报告时间节点：现场所有检测结束七个工作日内提供正式报告。

- （4）对于不合格的检测结果，供应商应及时通知相关单位，并根据采购人安排再次进行复检。

- （5）检测工作应根据施工进度及检测规范要求及时进行，检测单位必须派人员跟踪检测，不能影响施工进度，并保证检测报告的及时反馈，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要，因检测工作影响工程进度并造成损失的，采购人将追究其相应的责任，并给予经济处罚。

- （6）供应商应按采购人批准的检测方案和检测频率进行检测，达不到约定的检测量，采购人将根据检测收费标准扣减相应的费用。

- （7）供应商只对采购人负责。供应商须编制切实可行的检测方案报采购人审批，并按该审批后的方案认真检测，及时完成采购人临时指派的其他检测任务。

- （9）每项检测报告要求一式三份，每周汇总一次报两份给采购人，剩余一份待工程结束后，供应商整理成册报采购人存档。

- 六、安全、质量与要求：

（1）检测单位应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。

（2）检测单位应确保在检测过程中不会对工程设施造成破坏。

（3）在合同执行期间，检测单位有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

七、其他要求

- 检测单位按照现行国家有关检测的技术标准、规范，按合同要求进行检测，并定期向采购人反映工作情况和存在问题，对于采购人提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；

- 检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验，均由检测单位自行配备；

- 检测单位在检测过程中不得破坏原工程结构，确保工程的使用安全；

- 分析整理检测数据，编制检测报告，并向采购人提供正式报告；

- 检测单位应文明施工，检测完毕后及时清理现场，并负责做好现场的结构物保护工作；

- 协助对采购人的技术进行保密；

（7）向采购人提供必要的检测咨询服务。

- 八、其他要求

1.本项目“采购需求”由采购人提供并负责解释。

2.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。

3.响应人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。